Vstupní zařízení

## Definice

Vstupní zařízení jsou komponenty, které umožňují uživateli zadávat data a ovládat počítač. Převádějí různé formy vstupních signálů  na digitální informace, které počítač dokáže zpracovat.

# Rozdělení zařízení

## Polohovací zařízení

Myš

- Slouží k ovládání kurzoru na obrazovce.

- Fungování:

  - Pomocí optického nebo laserového snímače se snímá povrch pod myší – snímá se tisíce obrazů za sekundu (např. 1500–6000 FPS).

  - Porovnáním rozdílů mezi snímky se vypočítá směr a rychlost pohybu (osa X/Y).

  - Tyto údaje jsou přeneseny do počítače a použity k posunu kurzoru.

- Typy: drátová, bezdrátová (RF/Bluetooth).

- Parametry:

  - DPI (citlivost, typicky 800–16000),

  - Polling rate (frekvence komunikace, např. 125–1000 Hz).

Touchpad

- Dotyková plocha (zejména u notebooků), která detekuje pohyb prstů.

- Funguje na principu kapacitního snímání – zaznamenává změny elektrického pole.

- Umožňuje i gesta (zoom, scroll, klikání více prsty).

Trackball

- Opačný princip než myš – otáčí se kulička, ne zařízení samotné.

- Užití v průmyslu, ergonomii nebo u CAD aplikací.

Grafický tablet

- Senzorová plocha + stylus.

- Přesné snímání tlaku a pohybu stylusu, určené pro grafiky a ilustrátory.

- Funguje na elektromagnetickém nebo kapacitním principu.

## Klávesnice

Klávesnice slouží k zadávání znaků a příkazů do počítače. Funguje jako matice spínačů, kde každý stisk klávesy uzavírá elektrický obvod v určitém místě této sítě.

Princip fungování:

- Pod každou klávesou je spínač, který uzavře obvod mezi řádky a sloupci.

- Řadič klávesnice zaznamená, která klávesa byla stisknuta, a vyšle příslušný signál do počítače (tzv. scankód).

- Operační systém pak tento signál převede na příslušný znak nebo funkci.

Typy spínačů:

- Membránová – používá pružnou gumovou membránu, levná a tichá, ale s menší odezvou.

- Mechanická – každá klávesa má vlastní fyzický spínač s kovovými kontakty, lepší odezva a vyšší životnost.

- Ergonomická – upravený tvar pro pohodlnější psaní a menší namáhání rukou.

- Bezdrátová – funguje pomocí rádiového signálu nebo Bluetooth, vyžaduje napájení z baterie.

## Snímače obrazu a zvuku

Skener
▪ Slouží k digitalizaci obrázků nebo textu pomocí světelného snímače.
▪ Existují skenery plošné, ruční i kombinované (integrované v tiskárnách).

Webkamera
▪ Zaznamenává obraz v reálném čase. Obvykle se připojuje přes USB nebo bývá vestavěná.
▪ Moderní webkamery často obsahují i vestavěný mikrofon.

Mikrofon
Slouží k převodu zvukových vln (např. hlasu) na elektrický signál, který lze uložit nebo přenášet.

Princip fungování (kondenzátorový mikrofon):

- Zvuk narazí na membránu, která se začne chvět.

- Membrána tvoří jednu z elektrod kondenzátoru – změnou vzdálenosti mezi elektrodami dochází ke změně kapacity.

- Tyto změny jsou převedeny na elektrický signál, který se zesiluje a dále zpracovává.

Další typy:

- Dynamický – pohyb membrány rozhýbe cívku v magnetickém poli → vzniká elektrický proud.

- Elektretový – miniaturní kondenzátorový mikrofon běžný v mobilech a sluchátkách.

- Páskový – starší typ s velmi přirozeným zvukem, využívaný hlavně ve studiích.

## Herní a speciální ovladače

Joystick
▪ Ovládací páka snímá pohyb v osách pomocí potenciometrů nebo hallových sond.
▪ Používá se např. v leteckých simulátorech, obsahuje i ovládací tlačítka.

Pedály a volant
▪ Volant měří úhel otočení, pedály míru sešlápnutí – oba pomocí analogových snímačů.
▪ Pokročilé modely mají zpětnou vazbu (force feedback), která simuluje odpor.

Gamepad
▪ Kombinuje digitální tlačítka a analogové páčky (fungují podobně jako joystick).
▪ Vibrační motory poskytují hmatovou odezvu.
▪ Některé mají gyroskopy pro snímání pohybu.

## Dotykové a biometrické systémy

Dotyková obrazovka
▪ Reaguje na dotyk prstu nebo stylusu – nejčastěji pomocí kapacitní technologie (detekce změny elektrického pole).
▪ Umožňuje přímé ovládání bez tlačítek, běžná v telefonech, tabletech, kioscích.

Snímač otisků prstů
▪ Rozpoznává unikátní vzory otisku.
▪ Technologie:
– Optická: snímání světlem a kamerou.
– Kapacitní: měří rozdíly vodivosti pokožky.
– Ultrazvuková: vytváří 3D mapu pomocí zvukových vln.

Iris skener
▪ Snímá jedinečný vzor duhovky pomocí infračerveného světla.
▪ Vysoká přesnost, využití v zabezpečení.