8. Optická a elektronická paměťová média

# Magnetická média

Disketa (Floppy Disk)

- První přenosné médium – magnetický záznam dat.

- Kapacita: až 1,44 MB.

- Vkládá se do disketové mechaniky (FDD, 34pin).

- Předchůdci: magnetické pásky.

# Optická média – princip činnosti

▪ Data se zapisují laserem na spirálu od středu ke kraji.
▪ Laser mění povrch média (vypaluje "pity") = 1/0.
▪ Pro čtení se používá laser a fotodioda.
▪ Rozdíly mezi médii tvoří hlavně vlnová délka laseru → vyšší hustota dat.

### CD (Compact Disc)

▪ Vynalezeno Sony/Philips 1979 – původně pro hudbu.
▪ Kapacita: 700 MB (80 min audia).
▪ Laser: 785 nm.
▪ Rychlost: 1× = 150 KB/s (až 52×).
▪ Souborový systém: ISO 9660.
▪ Druhy: CD-ROM, CD-R, CD-RW, Audio CD, LiveCD.

### DVD (Digital Versatile Disc)

▪ Rok 1996 (Japonsko). Nástupce VHS.
▪ Kapacita: 4,7 GB (až 17 GB DL oboustranné).
▪ Laser: 660 nm (kratší = více dat).
▪ Rychlost: 1× = 1350 KB/s (až 16×).
▪ Souborový systém: UDF.
▪ Druhy: DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM.
▪ Zpětná kompatibilita s CD.

### Blu-ray Disc (BD)

▪ Vyvinuto Sony/Philips pro Full HD video.
▪ Kapacita: 25 GB (až 100 GB u DL oboustranných).
▪ Laser: 405 nm (modrý).
▪ Rychlost: 6,74 MB/s.
▪ Systém: UDF 2.5.
▪ Druhy: BD-ROM, BD-R, BD-RE.
▪ Podpora 8kanálového zvuku (Dolby TrueHD).
▪ Kompatibilní s CD/DVD.

### Mechaniky CD/DVD/BD

▪ Zařízení pro čtení a zápis optických médií.
▪ Princip: laser + čočky + fotodiody.
▪ Otáčení média:
 • CAV – konstantní úhlová rychlost (rychlejší u okraje).
 • CLV – konstantní lineární rychlost (motor mění otáčky).
▪ Připojení: SATA (data + napájení), dříve PATA/MOLEX.
▪ Druhy: ROM (jen čtení), RW/RE (zápis i čtení), RAM.

# Elektronická média (Flash)

### USB Flash disk

▪ Paměť NAND Flash, přenos přes USB sběrnici.
▪ Data v buňkách tvořených tranzistory.
▪ Zápis po stránkách, mazání po blocích.
▪ FTL – rovnoměrné opotřebení buněk.
▪ Výhody: malý, odolný, energeticky nenáročný.
▪ Nevýhody: omezené přepisy, citlivost na elektrostatiku.

### Paměťové karty

▪ NAND Flash, různé formáty.
▪ Parametry: kapacita, přenosová rychlost.
▪ Využití: mobily, kamery, notebooky, foťáky.
▪ Značení rychlosti:
 • 40× = 40×150 KB/s = 6 MB/s
 • Class 6 = 6 MB/s
 • UHS-I/II = až 20 MB/s
 • V30 = 30 MB/s (video)
 • A1/A2 – výkonnost pro aplikace
▪ Typy:
 • SD, MiniSD, MicroSD, SDHC (FAT32), SDXC (exFAT)
 • CompactFlash, xD, Memory Stick, RS-MMC, SmartMedia…