Scanery nejsou součástí této matur. otázky

Tiskárny – Tomáš Umon V4A

# Obsah

Obsa

h

Tiskárny	1

Jehličkové tiskárny	1

Princip fungování	1

Použití jehličkových tiskáren dnes	1

Laserové tiskárny	2

Princip funkce	2

Průběh tisku	3

LED Varianta	4

Barevné laserové tiskárny	4

Inkoustové tiskárny	5

Průběh tisku	5

Typy tiskáren	5

Termální (bublinkové, bubblejet)	5

Piezoelektrické (stříkací, inkjet)	5

Voskové inkoustové tiskárny	5

Cartridge	6

Inkoust	6

Druhy inkoustu	6

3D tiskárny	6

Typy 3D tiskáren	7

SLS (Selective Laser Sintering – Selektivní laserové spékání)	7

SLA (Stereolitografie – Vytvrzování pryskyřice UV světlem)	7

SLS (Selective Laser Sintering – Selektivní laserové spékání)	8

EBM (Electron Beam Melting – Tavení elektronovým paprskem)	9

Laminační 3D systémy (LOM – Laminated Object Manufacturing)	9

Scanner	10

Parametry scannerů	10

Termotiskárna	12

Termosublimační tiskárna	13

Tiskárny

Tiskárny jsou zařízení určená pro přenos digitálních dat na fyzické médium, obvykle papír. Moderní tiskárny jsou široce využívány v kancelářích, domácnostech, školách i průmyslových provozech pro tisk dokumentů, obrázků, fotografií nebo technických výkresů. Některé tiskárny fungují jako multifunkční zařízení, která kromě tisku zvládnou i kopírování, skenování a faxování.

# Jehličkové tiskárny

#### Princip fungování

Jehličkové tiskárny používají tiskovou hlavu, která se pohybuje horizontálně a pomocí malých jehliček tiskne text nebo obrázek na papír. Jehličky vytvářejí otisky přes barvící pásku.

#### Použití

- Pokladní systémy

- Bankomaty

- Prodejní terminály

- Tisk na traktorový papír (vhodné pro faktury, vícevrstvý tisk)

#### Výhody

- Nízké náklady na tisk

- Spolehlivost

- Ideální pro tisk textových dokumentů

- Možnost tisku na vícevrstvý papír

#### Nevýhody

- Pomalejší při tisku grafiky

- Nízké rozlišení

- Hlučnost tisku

#### Výrobci

- Epson

#### Varianty

- Domácí jehličkové tiskárny: Menší, cenově dostupné.

- Komerční jehličkové tiskárny: Větší výkon pro kancelářské a průmyslové použití.

#### Náplně

- Inkoustové pásky: Vyměnitelné inkoustové pásky pro tisk.

# Laserové tiskárny

#### Princip fungování

Laserové tiskárny používají laser, který vykresluje obrázek na fotocitlivý válec. Poté se nanáší toner, který je přenášen na papír.

#### Použití

- Kancelářské tiskové úkoly

- Tisk velkých objemů dokumentů

- Vysoká kvalita textového tisku

#### Výhody

- Vysoká rychlost tisku

- Vynikající kvalita textu

- Toner nezasychá a nešpiní

- Nižší náklady na tisk u větších objemů

#### Nevýhody

- Vyšší pořizovací cena

- Vyšší spotřeba energie

- Vyšší náklady na toner

#### Varianty

- Mono laserové tiskárny: Černobílý tisk.

- Barevné laserové tiskárny: Tisk ve všech barvách.

- LED tiskárny: Kompaktnější verze s LED diodami místo laserového paprsku.

#### Náplně

- Tonerové kazety: Vyměnitelné kazety s tonerem (práškový inkoust).

# Inkoustové tiskárny

#### Princip fungování

Inkoustové tiskárny používají trysky, které vystřikují inkoust na papír. Existují různé technologie pro vystřikování inkoustu, například termální nebo piezoelektrické.

#### Použití

- Tisk fotografií

- Kancelářský tisk

- Domácí tisk

#### Typy tiskáren

- Termální (Bubblejet): Vytvářejí bubliny, které vytlačují inkoust na papír.

- Piezoelektrické (Inkjet): Piezoelektrické krystaly vytvářejí tlak na inkoust a vystřikují ho.

- Voskové inkoustové tiskárny: Používají voskové inkousty pro vyšší odolnost tisku.

#### Výhody

- Klidný provoz

- Vysoká kvalita fotografického tisku

- Tisk na různé materiály

#### Nevýhody

- Možnost ucpání trysek

- Vysoké náklady na inkoust

- Omezená životnost inkoustů

#### Varianty

- Domácí inkoustové tiskárny: Nízké náklady, ideální pro domácí použití.

- Kancelářské inkoustové tiskárny: Větší kapacita, rychlost pro komerční tisk.

- Fotografické inkoustové tiskárny: Vysoká kvalita pro tisk fotografií.

#### Náplně

- Inkoustové kazety: Vyměnitelné náplně s tekutým inkoustem.

- Vyměnitelné cartridge: Kombinované náplně pro více barev.

# 3D tiskárny

#### Princip fungování

3D tiskárny vytvářejí objekty vrstvu po vrstvě na základě digitálního modelu. Používají různé technologie jako FDM, SLA, SLS, EBM a další.

#### Použití

- Průmysl: Výroba prototypů a součástek.

- Lékařství: Vytváření implantátů a protetiky.

- Architektura: Modelování a tisk stavebních plánů.

- Domácnosti: DIY projekty a náhradní díly.

#### Typy tiskáren

- FDM (Fused Deposition Modeling): Tiskne roztaveným materiálem.

- SLA (Stereolitografie): Vytvrzování pryskyřice UV světlem.

- SLS (Selective Laser Sintering): Používá laser k spékání prášku.

- EBM (Electron Beam Melting): Tavení kovového prášku elektronovým paprskem.

- LOM (Laminated Object Manufacturing): Používá vrstvy materiálu, které jsou řezány laserem.

#### Výhody

- Vytváření složitých tvarů

- Široká škála materiálů

- Rychlé prototypování

#### Nevýhody

- Vyšší pořizovací cena

- Pomalý tisk

- Omezená velikost tiskového prostoru

#### Náplně

- Filamenty: Různé materiály pro FDM tisk (např. PLA, ABS, PETG).

- Prášky: Pro SLS a EBM tisk.

- Pryskyřice: Pro SLA tisk.

# Termotiskárny

#### Princip fungování

Termotiskárny využívají teplo k přenosu inkoustu na papír, obvykle za použití tepelné pásky nebo přímého tepelného tisku. Tento proces je rychlý a efektivní.

#### Použití

- Pokladní systémy: Tisk účtenek a faktur.

- Etiketování: Tisk etiket v průmyslu a obchodě.

- Přenosové tiskárny pro mobilní aplikace: Například pro tisk v terénu nebo na cestách.

#### Výhody

- Rychlost tisku

- Nízké náklady na údržbu

- Tichý provoz

#### Nevýhody

- Omezená kvalita pro grafiku

- Při použití termální pásky dochází k omezené životnosti tisku

#### Varianty

- Přímý termotisk: Používá termo papír, kde se tiskne pomocí zahřívání papíru.

- Termotransferový tisk: Používá tepelnou pásku, která přenáší inkoust na papír.

#### Náplně

- Termální pásky: Pro termotransferové tiskárny.

- Termální papíry: Pro přímý termotisk.

# Termosublimační tiskárny

#### Princip fungování

Termosublimační tiskárny používají teplo k přenosu inkoustu z pevného stavu do plynných částic, které se následně usazují na papíře, čímž vzniká vysokokvalitní tisk.

#### Použití

- Fotografický tisk: Ideální pro tisk fotografií s vynikajícími detaily a živými barvami.

- Personalizované produkty: Tisk na přání, například potisk dárkových předmětů nebo vizitek.

#### Výhody

- Vynikající kvalita tisku s detailními barvami

- Tisk na různé povrchy, jako jsou plastové karty, fotografie

- Trvanlivý tisk

#### Nevýhody

- Vyšší pořizovací cena

- Vyšší náklady na náplně

#### Náplně

- Inkoustové kazety (barvicí pásky): Speciální pásky obsahující inkoust, který se sublimuje na papír.

# Plotery

#### Princip fungování

Plotery jsou tiskárny určené pro tisk velkých formátů, ideální pro technické výkresy, grafiku a mapy. Mohou používat inkoust nebo vektorovou technologii pro precizní a kvalitní tisk.

#### Použití

- Stavebnictví: Tisk technických plánů.

- Inženýrství: Tisk návrhů a projektů.

- Architektura: Tisk architektonických plánů a modelů.

- Kartografie: Tisk map.

#### Typy

- Inkoustové plotery: Používají inkoustové kazety pro tisk na velké formáty.

- Řezací plotery: Využívají rotující nože pro přesné řezání materiálů.

#### Výhody

- Vysoká přesnost tisku

- Tisk na velké formáty (A0 a větší)

- Vhodné pro výkresy a technické návrhy

#### Nevýhody

- Vyšší pořizovací cena

- Vyšší náklady na provoz při tisku na velké formáty

#### Výrobci

- HP

- Canon

- Epson

#### Náplně

- Inkoustové kazety: Pro inkoustové plotery.

- Řezací nástroje: Nože pro řezací plotery.