11. Historie a vývoj počítačových sítí, Internet

Princip činnosti sítí:

- Počítačová síť propojuje zařízení (počítače, servery, tiskárny) pomocí přenosových médií (kabely, Wi-Fi). Síť umožňuje sdílení zdrojů, komunikaci a přístup k internetu.

Dělení:

- Podle Velikosti:

  - LAN (Local Area Network): Lokální síť, budovy či malé oblasti (např. domáci síť)

  - MAN (Metropolitan Area Network): Propojení více LAN v rámci města.

  - WAN (Wide Area Network): Globální síť, jako Internet

- Podle Topologie:

  - Sběrnicová: zařízení připojena k jednomu kabelu (sběrnici), + rozšíření, kabeláž, průtok sítě, - kolize, řeší přístupová metoda CSMA/CD , kolize vzniká když 2 počítače vysílají zároveň

  - Hvězdicová: zařízení připojena k centrálnímu  bodu (např. Switch), + při selhání 1 zařízení další komunikují, - závislost na centrálním prvku, kabeláž

  - Kruhová: data přenášena v okruhu, + kabeláž, data putujou jedním směrem, - výpadek jednoho počítače způsobí nefunkci sítě, je dobré použít záložní UPS

- Podle řízení přístupu:

- Peer-to-peer: všechna zařízení jsou rovnocenná

- Klient-server: klienti žádají služby od centrálního serveru

Historie – Internet, organizace a správa, standardy, síťová architektura

- Internet

  - 1969: Vznik ARPANETu

  - 1983: Přechod na protokol TCP/IP, základ moderního Internetu

  - 1990: Záník ARPANETu, internet veřejně dostupný

- Organizace a správa

  - Správa internetu je decentralizovaná. Organizace IANA a ICANN spravují adresní prostor a domény

- Standardy

  - RFC (Request for Comments): dokumenty definují pravidla a standardy.

Historie sítí - První počítačové sítě – 60. léta 20. století

ARPANET (1969-1990)

- Charaktestika: První síť založená na přepojování paketů – rozdělení dat na malé části (pakety), přenášeno a sestavováno na cílovém zařízení, vytvořena americkým Ministerstvem obrany

- Cíle: Sdílení zdrojl mezi univerzitami a vojenskými institucemi.

- Technologie: Protokol NCP (Network Control Protocol), 1983: přešlá na TCP/IP

- Význam: Základ internetu a koncept přepojování paketů.

CYCLADES (1972)

- Charaktestika: Francouzská síť, vznikla jako experimentální projekt.

- Inovace: Koncept end-to-end protokolu, zajistil přenosovou spolehlivost na konečném zařízení

- Technologie: Zásadní inspirace pro TCP/IP protokol.

- Význam: Přinesla myšlenku decentralizované komunikace, kterou následně převzal Internet.

X.25 (1970)

- Charaktestika: mezinárodní standard pro přepojování paketů

- Použití: Využiváný ve finančních institucích (např. bankomaty) a telekomunikacích

- Technologie: definoval tři vrstvy komunikace, fyzickou, linkovou, síťovou, použití na komunikaci přes veřejné datové sítě (např. Telefonní linky)

- Význam: X.25 byl základem pro pozdější protokoly, jako je Frame Relay – telekomunikační služba pro přenos datových paketů

USENET (1979)

- Charaktestika: Distribuovaná síť zaměřená na diskusní skupiny a sdílení informací.

- Technologie: Založena na UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol) -  protokol na přenos souborů, odesílání emailů, vzdálené spouštění příkazů mezi PC s OS Unix, umožnění uživatelům posílat zprávu do skupin (tzv. newsgroups)

- Význam: Předchůdce moderních fór, diskusních platforem a e-mailových skupin

BITNET (1981)

- Charaktestika: síť propojující univerzity a akademické instituce

- Technologie: Přenos zpráv a souborů, jednoduchý systém elektronické pošty

- Význam: podpora spolupráce mezi akademickými institucemi a sdílení informací

NSFNET (1986-1995)

- Charaktestika: Národní vědecká nadace (NSF) v USA vytvořila tuto síť jako akademickou pro propojení univerzit

- Technologie: Sloužila jako páteřní síť pro Internet, založená na TCP/IP

- Význam: Hlavní akademická síť, položila základy pro dnešní internetovou infrastrukturu

Shrnutí významu historických sítí

Každá z těchto sítí přispěla k technologickému vývoji:

- ARPANET ukázal koncept přepojování paketů.

- CYCLADES zdůraznil důležitost end-to-end komunikace.

- X.25 vytvořil základ pro komerční datové sítě.

- USENET a BITNET podpořily spolupráci akademiků.

- NSFNET transformoval akademické sítě na globální internet.