12.Fyzická vrstva modelu ISO/OSI (Physical Layer)

Pozice v modelu ISO/OSI

- Fyzická vrstva je první a nejnižší vrstva sedmivrstvého modelu ISO/OSI.

- Hl. Funkce: je zodpovědná za přenos dat ve formě signálů mezi síťovými zařízeními.

Funkce:

- Převod dat na signály – Tato vrstva převádí digitální data na fyzické signály (elektrické, optické, či rádiové)

- Definice přenosových médií – Stanovuje, jaké typy kabelů nebo bezdrátových médií budou použity,

- Synchronizace bitů – Zajišťuje správnou synchronizaci při přenosu dat, aby přijímač vědel kde datový bit začíná a kde končí.

- Přenosová rychlost – Určuje maximální rychlost přenosu dat v síti

- Fyzická topologie – Řídí uspořádání připojení mezi zařízenímí (např. hvězda, sběrnice, kruh) – zde lze popsat jednotlivé topologie

Druhy Kabeláže:

- Kroucená dvojlinka (Twisted Pair)

- Složení: Páry měděných vodičů kroucených do spirály, které minimalizují elektromagnetické rušení.

- UTP (Unshielded Twisted Pair): bez stínění, vhodné pro kancelářské a domácí sítě

- STP (Shielded Twisted Pair): S ochranou proti rušení, vhodné pro průmyslové prostředí.

- Maximální rychlost: až 10 Gbps na krátké vzdálenosti

- Koaxiální kabel (Coaxial Cable):

- Složení: Centrální vodič obklopený izolací, stíněním a pláštěm.

- Použití: Kabelové televize a starší sítě.

- Výhody: Odolnost proti rušení

- Nevýhody: Omezená flexibilita.

- Optické vlákno (Fiber Optic Cable):

- Přenáší data skrz světelné pulzy.

- Typy:

  - Single-mode: Přenos na dlouhé vzdálenosti (páteřní sítě)

  - Multi-mode: Kratší vzdálenost, datové centra

- Výhody: Vysoká přenosová rychlost, nízké zpoždění

- Nevýhody: Vyšší cena, náročnější instalace.

Druhy Konektorů:

- RJ-45

- Použití: s kroucenou dvojlinkou pro Ethernet

- Přenosová rychlost: od 10 Mbps do 10 Gbps

- BNC

- Použití: s koaxiálním kabelem, CCTV či starší sítě

- SC, LC, ST

- Použití: s optickými vlákny, rozdíly v konstrukci a velikosti konektorů

Vlastnosti přenosových médií:

- Šírka pásma – Max. kapacita přenosu dat, např. 1 Gbps u měděného kabelu, 100 Gbps u optického vlákna

- Rušení (EMI/RFI): Elektrická a rádiová interference, která může narušit přenos

- Vzdálenost: Omezená délkou kabelu (dvoulinka do 100 m, optické vlákno až stovky km)

- Latence: Doba zpoždení signálu mezi odesláním a přijetím (odezva)

Typy přenosů:

- Simplexní

- Data proudí jedním směrem (např. vysílání rádia)

- Half-Duplex

- Data mohou proudit oběma směry, ale ne současně (např. vysílačky)

- Plný duplex:

- Obousměrná komunikace v reálném čase (např. telefonní hovory)

Analogové sítě:

- Přenos: plynulé signály, např. zvuk telefonních hovorů

- Používají amplitudu (výška sinusiody) a frekvenci (na ose x) pro přenos dat

Digitální sítě:

- Přenos: diskrétní signály (1 a 0)

- Výhody: nižší šum, vyšší spolehlivost

Kódování:

- Definice: Převod digitálních dat na signály.

- Typy:

- NRZ (Non return to Zero): Jednoduché kódování binárních hodnot.

- Manchester: Data kódována s vloženými hodinami.

Modulace:

- Funkce: Přízpůsobuje signál přenosovému médiu:

- AM (Amplitudová modulace): Změna amplitudy signálu.

- FM (Frekvenční modulace): Změna frekvence signálu.

- QAM (Kvadraturní amplitudová modulace): Změny amplitudy a fáze

Síťové prvky a jejich funkce:

- Repeater (Opakovač) – Zesiluje signál a prodlužuje dosah sítě.

- Hub (Rozbočovač) – Přeposílá data všem zařízením v síti bez ohledu na cíl.

- Switch (Linková vrstva) - Inteligentně přeposílá data pouze cílovému zařízení.

- Router (Síťová vrstva) – Směruje datové pakety mezi různými sítěmi.

- Modem – Převádí digitální data na analogový signál a naopak.

- Přístupový bod (Access Point) – Slouží k propojení bezdrátových zařízení s kabelovou sítí.