13. Linková vrstva modelu ISO/OSI (Data Link Layer)

Pozice v modelu ISO/OSI

- Linková vrstva je 2. vrstvou modelu ISO/OSI (mezi Fyzickou a Síťovou)

- Hl. Funkce: zajišťuje spolehlivou komunikaci mezi zařízeními v lokální síti, přebírá data z fyzické vrstvy a organizuje je do rámců.

Funkce:

- Rámcování (framing) – Rozděluje data na bloky zvané „rámce“, hlavička a trailer (body).

- Řízení přístupu k médiu (MAC) – Zajišťuje zařízením přístup k přenosovému médiu bez konfliktů.

- Detekce chyb (Error Detection) – Identifikuje chyby vzniklé při přenosu dat pomocí CRC (kontrolní součet).

- Řízení toku dat (Flow Control) – Zabraňuje zahlcení zařízení rychlým přenosem dat.

- Adresace – Používá fyzické adresy (MAC adresy) k identifikaci zařízení v síti.

Propojení síťových prvků:

- Switche – Přeposílají rámce mezi zařízeními na základě jejich MAC adres.

- Bridge (Mosty) – Propojují dvě nebo více sítí na úrovni linkové vrstvy.

- Access Pointy (AP) – Umožňují bezdrátové zařízení připojit k síti.

Kabeláž:

- Kroucená dvojlinka (Twisted Pair) - Nejčastěji používaná pro Ethernet.

- Koaxiální kabel - Používán v starších sítích.

- Optické vlákno (Fiber Optic) - Pro vysokorychlostní přenosy a dlouhé vzdálenosti.

Protokoly:

- Ethernet – Standardizuje přenosové technologie v LAN.

- PPP (Point-to-Point Protocol) – Přímé přepojení mezi dvěma zařízeními.

- HDLC – Protokol pro sériové linky.

- Wi-Fi (IEEE 802.11) – Bezdrátové připojení.

Podvrstvy:

- Podvrstva řízení přístupu k médiu (MAC):

- Účel – Spravuje přístup k fyzickému médiu a definuje jak data vstupují na přenosové médium.

- Funkce:

- Fyzická adresace (MAC adresy 48bitové)

- Řízení Kolizí – V sítích jako Ethernet (např. metoda CSMA/CD)

- Přenos dat mezi zařízeními ve stejné (lokální) síti.

- Podvrstva řízení logického spoje (Logical Link Control, LLC)

- Účel – Poskytuje rozhraní mezi linkovou vrstvu a vyššími vrstvami.

- Funkce:

- Multiplexování – Umožňuje více protokolům sdílet stejný fyzický přenosový kanál.

- Detekce chyb – Používá kontrolní součty pro zajištění integrity dat.

Adresy/adresace:

- MAC Adresa (Media Access Control Address):

  - Unikátní identifikátor síť. zařízení, používá se pro směrování rámců v LAN

  - 2 části:

1) OUI (prefix) – prvních 24 bitů, např. 00:1A:2B, prefix dán firmou

2) NIC – zbývajících 24 bitů – jedničné čísla přidělená výrobcem

Přístupové metody:

- CSMA/CD

  - Použití: Ethernet

  - Funkce: zařízení naslechne médiu, zda je volné a v případě kolize přenos přeruší a opakují.

- CSMA/CA

  - Použití: Wi-Fi

  - Funkce: Zabraňuje kolizím tím, že zařízení rezervuje přenosové médium před odesláním dat.

- Token Passing:

  - Použití: Sítě jako Token Ring.

  - Token je speciální rámec, který zařízení potřebuje pro zahájení přenosu.

Síťové prvky a jejich funkce:

- Switch – Přeposílá rámce na základě MAC adres.

- Bridge (Most) – Propojuje různé segmenty sítě a filtruje data na základě MAC adres.

- Access Point – Slouží k propojení bezdrátových zařízení s kabelovou sítí.

- NIC (Síťová karta) – Zprostředkovává komunikaci mezi počítačem a síťovou infrastrukturou a obsahuje MAC adresu zařízeni.