14. Síťová vrstva modelu ISO/OSI (Network Layer)

Pozice v modelu ISO/OSI

- Síťová vrstva je 3. vrstvou modelu ISO/OSI

Funkce:

- Směrování (Routing) – Určuje nejvhodnější cestu, kterou se data dostanou z jednoho bodu do druhého.

- Logická adresace – Přiděluje síťové adresy zařízením (IPv4, IPv6).

- Fragmentace a sestavení paketů – Rozděluje velké bloky dat na malé, tzv. pakety.

- Detekce a řízení přetížení – Sleduje síťové zatížení a minimalizuje přetížení.

- Přenos dat mezi různými typy sítí – Zajišťuje kompatibilitu mezi sítěmi s odlišnými technologiemi.

Adresní prostory IPv4:

- Velikost: IPv4 používá 32bit adresy -> 4,3 miliardy unikátních adres

- Rozdělení: IPv4 je rozdělena do 4 „oktetů“ (8bit bloky) oddělenými tečkami (192.168.1.1)

Třídy IPv4 adres:

- Třída A

- Rozsah: 0.0.0.0 – 127.255.255.255

- Použití: Velké sítě.

- Maska sítě: 255.0.0.0 (prefix /8 – první oktet)

- Třída B

- Rozsah: 128.0.0.0 – 191.255.255.255

- Použití: Středně velké sítě.

- Maska sítě: 255.255.0.0 (prefix /16 – první 2 oktety)

- Třída C

- Rozsah: 192.0.0.0 – 223.255.255.255

- Použití: Malé sítě.

- Maska sítě: 255.255.255.0 (prefix /24 – první 3 oktety)

- Třída D

- Rozsah: 224.0.0.0 – 239.255.255.255

- Použití: Multicast.

- Třída E

- Rozsah: 240.0.0.0 – 255.255.255.255

- Použití: Experimentální adresy.

Typy IPv4 adres:

- Veřejné adresy – Globálně unikátní a směrovatelné na internetu.

- Soukromé adresy (Lokální sítě)

- Rozsahy:

  - Třída A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255

  - Třída B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255

  - Třída C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

- Broadcast adresy – používají se pro adresaci všech zařízení v síti (192.168.1.255)

- Loopback adresy – testovací adresa zařízení (127.0.0.1)

Maska podsítě (Subnet Mask):

- Funkce: Slouží k rozdělení adresního prostoru na menší podsítě

- Příklad: 255.255.255.0 (první 3 oktety určují síť a poslední určuje hostitele)

Adresní prostory IPv6:

- Velikost: IPv6 používá 128bit adresy

- Rozdělení: IPv6 je rozdělena na 8 16bitových bloků

- Příklad: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Typy IPv6 adres:

- Unicast – Identifikace 1 zařízení, např 2001::/16

- Multicast – adresace skupiny zařízení,  Rozsah - FF00::/8

- Anycast – adresuje nejbližší zařízení ve skupině

Adresní prostory/bloky IPv6:

- Globálně unikátní adresy: 2000::/3

- Link-Local adresy: FE80::/10, pouze pro lokální komunikaci

- Soukromé adresy: FC00::/7

Maska podsítě – používá se prefix (např. /64), který určuje počet bitů pro sí/tovou část adresy.

Bloky Dat (PDU):

- Na síťové vrstvě se přenáší pakety (packets).

- Struktura paketu:

- Hlavička – zdrojová a cílová IP adresa, délka paketu, kontrolní součet

- Data – Obsahuje užitečná data přenášená vyššími vrstvami.

Protokoly:

- IP (Internet Protocol)

- Účel: Směrování a doručení paketů

- Struktura: Hlavička obsahuje IP adresy, verzi, délku a další parametry.

- ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Účel: Diagnostika a hlášení chyb v síti (např. příkaz ping)

- ARP (Address Resolution Protocol)

- Účel: Převod IP adres na MAC adresy.

- NAT (Network Address Translation):

- Účel: převádí privátní IP adresy na veřejné.

Síťové prvky:

- Router – Směruje pakety mezi sítěmi, analyzuje IP adresy, určuje nejlepší cestu pro přenos dat

- Firewall – Chrání síť před neoprávněnými přístupy a útoky, filtruje provoz na základě pravidel

- Gateway (Brána) – Překlad protokolů mezi různými sítěmi.

- Layer 3 switch – kombinace switch a router, přepíná data na základě IP adres