15. Adresace a směrování v sítích

Adresace/Směrování

- Základní mechanismy pro komunikaci v počítačových sítích.

Adresace

- Identifikace zařízení v síti (ID)

Schéma sítě (PC, Switch, Router) + příklad

- PC (Personal Computer) – Koncová zařízení, generují a přijímají data, mají svojí unikatní IP adresu a připojují se k síti přes switch či bezdrátově.

- Switch (Přepínač) – Pracuje na 2. vrstvě modelu ISO/OSI, spojuje zařízení v rámci LAN (Local Area Network) a přepíná data na základě MAC adres.

- Router (Směrovač) – Pracuje na 3. vrstvě modelu ISO/OSI, propojuje sítě a směruje data mezi nimi pomocí IP adres.

VLSM Maska (Variable Length Subnet Masking)

- Funkce: Umožňuje použít různě dlouhé masky podsítě v jedné síti.

- Využití: Efektivně využije adresní prostor, přiděluje přesný počet adres pro každou podsíť

Určení IPv4 adres sítě:

- Síťová část: Identifikace sítě (např. 192.168.1.0/24)

- Hostitelská část: Identifikace zařízení v sití.

Subnetting:

- Funkce: Rozdělení jedné sítě na menší podsítě pomocí masky podsítě.

- Příklad: 192.168.1.0/26 (64 adres, 62 hostitelé) –> 192.168.1.64/26 (64 adres, 62 hosti)

- Použití: V případě že víme, že nenaplníme plnou kapacitu sítě tak můžeme efektivně využít adresní prostor.

CIDR adresace:

- Funkce: nahrazuje tradiční třídní adresování (A, B, C)

- Použití: pro agregaci adres do větších bloků (supernetting) a dělení na menší (subnetting)

- Zápis: Síťová adresa/prefix (např. 192.168.1.0/24)

Síťové výpočty:

- Počet hostitelů:

  - Např. prefix 24: 2(32−24)−2=28−2=256−2=254 hostitelů

- Rozsah adres:

  - Začíná první adresou sítě (např. 192.168.1.0).

  - Končí broadcast adresou (např. 192.168.1.255).

- Maska podsítě:

  - /24 = 255.255.255.0, /26 = 255.255.255.192

Směrování

- umožňuje přenos dat mezi zařízeními ve stejné či odlišné síti

Druhy směrování:

- Statické směrování

- Administrátor ručně nastaví cesty.

- Výhody: Jednoduché pro malé sítě.

- Nevýhody: Není flexibilní při změnách v síti.

- Dynamické směrování

- Směrovače automaticky upravují směrovací tabulky na základě aktuální topologie.

- Používají se směrovací protokoly (např. OSPF, RIP)

Směrovací tabulka:

- Obsah: záznamy o směrech k cílovým sítím.

- Položky:

- Cílová síť – Např. 192.168.1.0/24

- Maska sítě – Např. 255.255.255.0

- Next hop – Adresa následujícího routeru

- Metrika – Hodnota určující kvalitu cesty (např. počet skoků)

Metrika:

- Definice: Parametr používaný k určení nejlepší cesty.

- Typy:

- Počet skoků (Hop Count) – Počet routerů, kterými data prochází.

- Šířka pásma – Rychlost dostupného spojení.

- Zpoždění – Čas potřebný pro přenos dat.

Směrovací metody:

- Unicast – Přenos mezi dvěma zařízeními.

- Multicast – Přenos z jednoho zařízení na skupinu zařízení.

- Broadcast – Přenos na všechna zařízení v síti.

Směrovací protokoly:

- RIP

- Funkce: Používá metodu „počet skoků“.

- Kapacita next hop: 15

- Výhoda/Nevýhoda: Je jednoduchý ale pomalý.

- OSPF

- Protokol typu link-state – vypočítává nejkratší cesty ke všem destinacím pomocí SPF (Shortest Path First)

- Používá metriky jako šířka pásma.

- Výhoda: Rychlé a přesné směrování.

- BGP

- Použití: autonomní systémy (internet)

- Klíčový protokol pro globální směrování.

- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):

- Protokol vlastněný Ciscem.

- Rychlejší než RIP, méně náročný než OSPF.