18. Síťové prvky modelu ISO/OSI a strukturovaná kabeláž

Síťové Prvky

- Dělí se podle role v síti a funkce, kterou plní při přenosu a směrování dat:

Režimová zařízení

- Hub (rozdělovač):

  - Konstrukce: Jednoduché zařízení, skládá se z jednoho centrálního rozbočovače. Porty propojeny na centrální sběrnici.

  - Funkce: Propojení zařízení v síti. Data, která přijdou na jeden port jsou vysílána na všechny ostatní porty.

  - Použití: Menší, nezabezpečené sítě, kde není nutné řídit přístup podle adres.

- Switch (přepínač):

  - Konstrukce: Obsahuje porty, jsou schopny přijímat a přeposílat data podle MAC adres.

  - Funkce: Pracuje na druhé vrstvě ISO/OSI. Efektivně směruje rámce mezi zařízeními v síti,  zvyšuje výkon sítě.

  - Použití: Pro větší sítě, kde je třeba efektivně směrovat data a minimalizovat kolize.

- Router (směrovač):

  - Konstrukce: Propojuje síťové segmenty a směruje pakety mezi nimi základě IP adres.

  - Funkce: Pracuje na třetí vrstvě modelu ISO/OSI. Směruje pakety mezi podsítěmi či sítěmi.

  - Použití: Propojení lokálních sítí s internetem či různými částmi sítí.

- Firewall:

  - Konstrukce: Software či hardware zařízení, filtruje síťovou komunikaci podle bezpečnostních pravidel.

  - Funkce: K ochraně sítě před neoprávněným přístupem a zajištění bezpečnosti.

  - Použití: Ochrana sítě před vnějšími hrozbami, např. firemní sítě, domácí sítě, datové centra

- Bridge:

  - Konstrukce: Propojuje dvě či více síťových segmentů a zajišťuje správný přenos.

  - Funkce: Pracuje na linkové vrstvě ISO/OSI, zajišťuje efektivní rozdělení a správu provozu v síti.

  - Použití: Segmantace sítě, snížení kolizí, zlepšení výkonu sítě.

Schématické značky CISCO:

- Switch (Přepínač): Čtvercová ikona s porty.

- Router (Směrovač): Čtverec s ikonou směrování či trojúhelník co značí síť.

- Hub (Rozbočovač): Malé zařízení s několika porty, bez pokročilých směrovacích funkcí.

- Firewall: Zařízení s ochranou ikonkou či zámkem.

- Modem: Zařízení s dvěma připojeními – 1 pro PC a druhé pro telefonní linku.

Strukturovaná kabeláž:

- Definice: Způsob a uspořádání a instalace kabelů, umožňuje snadnou údržbu, flexibilitu a správu sítě.

Komponenty strukturované kabeláže:

- Kabely – Používají se různé typy podle potřeby, např kroucená dvojlinka či optické vlákno

- Racks – Pro uložení síťových zařízení.

- Panely  - Organizace připojení.

- Jacks a zásuvky – Připojení zařízení k síti. Jsou součástí kabeláže co spojuje zařízení s aktivními síťovými prvky.

- Patch kabely – Krátké kabely, jsou na propojení mezi zařízenímí a patch panely či mezi panely a racky.

Topologie:

- Hvězdicová – Všechna zařízení připojena k centrálnímu síťovému prvku (Switch či hub), topologie pro místní sítě.

- Sběrnicová – Zařízení připojena k jedinému kabelu (sběrnici), méně používaná, v minulosti běžná v ethernet sítích.

- Kruhová – Zařízení propojena do kruhu, data putují jedním směrem kolem sítě.

Kategorie kabeláže:

- Cat 5e (Category 5 Enhanced) – Rychlost až 1000 Mbps, používána v místních sítích.

- Cat 6 – Vylepšená verze, podporuje rychlosti až 10 Gbps na kratší vzdálenosti.

- Cat 6a a Cat 7 – Vyšší přenosové rychlosti a větší šířka pásma pro datacentra a profesionální aplikace.

Rack:

- Rack Mount – Slouží k montáži síťových zařízení a serverů. Správně splňuje standardy pro správné umístění zařízení, chlazení a správu kabeláže.

- 19" rack: Nejběžnější standard pro umístění síťových zařízení a serverů. V tomto racku je možné umístit až 42U zařízení (jednotky výšky).